Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Издание 10 от 25-10-2022

Специальная коляска Pegaz

Компактная прогулочная коляска-трость

ВНИМАНИЕ! Пользователям с нарушениями зрения, чтения или когнитивных функций предлагается сообщить Производителю, чтобы получить информацию в соответствующем формате.

Цель инструкции

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит основную информацию, необходимую для правильного использования коляски Pegaz, включая принципы безопасного использования, описание ее конструкции, эксплуатации и регулировки, подготовку коляски к эксплуатации, порядок обслуживания и чистки коляски, а также условия гарантии.

Она предназначен для людей, которые непосредственно ухаживают за детьми с ограниченными возможностями (помощники по уходу за детьми, родители, опекуны), которые будут перевозиться в коляске. Она также предназначена для врачей и физиотерапевтов, управляющих коляской.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием коляски каждый Пользователь обязан ознакомиться с инструкцией и действовать в соответствии с её рекомендациями.

Данная инструкция является неотъемлемой частью продукта и всегда должна прилагаться к продукту, где бы он ни продавался. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования! Храните инструкцию в легкодоступном месте. Инструкция в электронной версии доступна на веб-сайте www.my-wam.ru

ВНИМАНИЕ! В случае каких-либо медицинских инцидентов, связанных с использованием коляски Pegaz, необходимо немедленно уведомить Производителя в письменной форме через заказное письмо или по электронной почте с подтверждением получения.

Контактные данные производителя:

● Почтовый адрес: MyWam, Щецинская 10, 41-516 Хожув, Польша

● Контактный номер телефона: +48 32 733 11 31

● Адрес электронной почты: mywam@mywam.pl

Версия инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию: Издание 10 / 25-10-2022

MyWam Kupiec, Bartold, Andrews sp.j. оставляет за собой право вносить технические и коммерческие изменения в содержание Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию без предварительного уведомления. Каждое изменение будет определяться датой последнего обновления инструкций.

Содержание

	Введение	5

1.	    Предназначение коляски Pegaz	5

2.	    Основная информация о коляске Pegaz	5

3.	    Быстрый старт	6

	Безопасность	7

4.	    Важные инструкции и правила по технике безопасности	7

5.	    Идентификационная табличка	8

6.	    Обозначение символов	8

	Продукт	9

7.	     Общая конструкция коляски	9

8.	     Конфигурация и использование рамы коляски	11

8.1.	Раскладывание коляски	11

8.2.	Складывание коляски	11

8.3.	Передние сдвоенные колеса (сплошные колеса). Функция блокировки направления движения.	12

8.4.	Задние сдвоенные колеса (сплошные колеса). Независимая тормозная система.	12

8.5.	Система амортизации для всех четырёх колёс	12

8.6.	Наклонная ножка	13

8.7.	Регулируемые эргономичные ручки для толкания коляски	13

8.8.	Подставка для ног. Регулирование и использование	13

8.9.	Регулирование глубины сиденья.	14

8.10.	Регулирование высоты спинки	14

8.11.	Регулировка угла наклона спинки	15

9.	     Стандартная комплектация	16

9.1.	Пятиточечные ремни безопасности	16

9.2.	Транспортный замок	16

9.3.	Поручень	17

9.4.	Корзина для покупок	17

9.5.	Абдуктор	17

9.6.	 Удерживающие и стабилизирующие ремни	18

10.	Дополнительное оборудование	18

10.1.	Навес	18

10.2.	Терапевтический стол	19

10.3.	Поясничная подушка	19

10.4.	Подголовник	19

10.5.	Сужающие подушки	19

10.6.	Сумка	20

10.7.	Дождевик	20

10.8.	Москитная сетка	20

10.9.	Мешок для ног	20

10.10.     Зонтик от солнца	20

11.	Технические характеристики коляски Pegaz	22

11.1.	Состав материала коляски	22

12.	Доставка и инструменты	22

13.	Сборка и разборка коляски	23

14.       Подготовка к использованию	24

15.	Использование коляски	24

15.1.	Перемещение коляски	24

15.2.	Посадка и высадка из коляски	25

15.3.	Правильное положение в коляске	25

15.4.	Езда в коляске	25

15.5.	Движение по склонам	25

15.6.	Преодоление порогов или бордюров	25

15.7.	Перевозка в автомобиле и других транспортных средствах	25

15.8.	Чистка и уход	26

16.	Хранение коляски	27

16.1.	Подготовка коляски к длительному хранению	27

16.2.	Защита от коррозии	27

17.	Повторное использование	27

18.	Сервисное обслуживание и периодические проверки	27

19.	Утилизация	28

20.	Соответствие требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям	29

21.	Гарантийный талон	30

- Введение

Благодарим вас за покупку специальной коляски Pegaz. Мы надеемся, что это станет причиной многих замечательных моментов с вашим ребенком и будет полезно каждый день. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наша продукция соответствовала вашим ожиданиям и самым высоким стандартам. Мы рекомендуем вам связаться с нашими сотрудниками и следить за нами на нашем веб-сайте www.my-wam.ru и в социальных сетях. Там вы можете узнать много интересного о нашей продукции.

Предназначение коляски Pegaz

«Pegaz» – это многофункциональная коляска для детей с ограниченными возможностями. В основе коляски лежит рама, изготовленная из алюминиевых и стальных элементов. Коляска «Pegaz», оснащенная мягкой подвеской передних и задних колес, предназначена для детей и подростков весом до 40 кг. Изделие оснащено рядом аксессуаров, повышающих функциональность и комфорт использования, таких как: столик, ремни безопасности, клин, капюшон, москитная сетка, спальный мешок, хозяйственная сумка и т.д.

Коляска «Pegaz» – это устройство, предназначенное для использования детьми и детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно ходить или садиться. Изделие предназначено для транспортировки и перемещения вышеуказанных лиц в положении сидя или лежа, а также для коррекции осанки.

Клинические показания включают детский церебральный паралич, менингеальную грыжу, дистрофии, парезы и т.д.

Изделие предназначено для пользователей ростом 80-140 см. Пользователи не могут управлять коляской в одиночку, а только с помощью опекуна. Коляску можно использовать в помещении и на улице, на различных поверхностях (асфальт, бетон, камень, гравий) и в различных погодных условиях. Любое другое использование продукта, кроме описанного, запрещено. Продукт следует использовать в соответствии с рекомендациями лечащего врача или физиотерапевта. Коляска должна использоваться вместе с инструкцией по эксплуатации только взрослыми, ухаживающими за пользователем. Молодые люди и дети, а также любые другие лица без надлежащей подготовки не должны использовать продукт.

Противопоказания:

В случае противопоказаний к сидячему положению и/или пассивному вертикальному положению, следует проконсультироваться с физиотерапевтом или лечащим врачом по регулировке коляски.

Основная информация о коляске Pegaz

Коляска Pegaz имеет множество опций, например:

- регулирование угла наклона спинки……….……….…............. смотрите пункт 8.11

- регулирование глубины сиденья……………………….....................смотрите пункт 8.9

- регулирование высоты спинки – удлинители……………..……смотрите пункт 8.10

- регулирование подставки для ног…………………………………….смотрите пункт 8.8

- сужающиеся вставки…………………………………….…………...........смотрите пункт 10.5

- дополнительное оборудование…………………………………………смотрите пункт 10

Быстрый старт

Преимуществом коляски Pegaz является её простота в использовании и компактность. Её можно подготовить к использованию в несколько простых шагов (Рис. 3.1):

Рис. 3.1

- Безопасность

Важные инструкции и правила по технике безопасности

Основные рекомендации:

- Запрещается использовать коляску таким образом, для которого она не предназначена.

- Продукт содержит мелкие детали, которые могут быть опасны при проглатывании ребенком!

- Благодаря большим возможностям регулировки коляски, во время угловой регулировки сиденья и угловой регулировки спинки можно установить положение, в котором голова ребенка находится ниже линии таза. Запрещается использовать это положение, так как это может привести к риску удушья ребенка.

- Запрещается нагружать коляску дополнительным весом, особенно когда речь идет о размещении дополнительного груза на задней части спинки, например, рюкзака или сумки. Это может привести к опрокидыванию коляски Pegaz и травмированию пользователя! Это не распространяется на оригинальные аксессуары, предназначенные для коляски Pegaz, которые не превышают допустимую нагрузку. Все дополнительные элементы, прикрепленные к коляске, влияют на ее устойчивость.

- ВНИМАНИЕ! В зависимости от настроек коляски Pegaz - это касается установки ручки коляски, регулировки высоты спинки, регулировки угла наклона спинки, регулировки глубины сиденья, регулировки угла наклона сиденья, регулировки угла наклона подставки для ног и регулировки подставки для ног, коляска может превышать рекомендуемые размеры.

- ВНИМАНИЕ! При каждом использовании коляски необходимо выполнять действия, перечисленные ниже, и коляску нельзя использовать в случае каких-либо нарушений. В такой ситуации рекомендуется срочно обратиться за консультацией к Продавцу и/или Производителю.

- ВНИМАНИЕ! При движении через двери или аналогичные препятствия, ограничивающие направление движения коляски, убедитесь, что с обеих сторон коляски достаточно места, чтобы предотвратить защемление рук или других частей тела и предотвратить повреждение коляски.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, так как существует риск получения травм и несчастного случая!

- Данное изделие не подходит для бега, катания на коньках или роликовых коньках

- Эта коляска не предназначена для использования в качестве сиденья в автомобиле

- Остерегайтесь зазоров и движущихся комплектующих – риск заклинивания

- Не переносите коляску с ребенком внутри неё

- Коляска упакована в полиэтиленовый пакет. Пластиковый пакет не является игрушкой, и его следует хранить подальше от младенцев и маленьких детей, так как он может вызвать удушье при надевании на голову

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать коляску, если техническое состояние коляски или отдельного элемента коляски плохое или у пользователя есть какие-либо сомнения по этому поводу, если коляска повреждена или есть подозрение, что произошло повреждение, или если эксплуатация коляски неправильная. В такой ситуации рекомендуется срочно обратиться за консультацией к Продавцу и/или Производителю.

Рис. 5.1

Идентификационная табличка

Рис. 5.2

Идентификационная табличка содержит основную информацию о продукте: название, модель, серийный номер (идентификационный номер), максимальная нагрузка, дата изготовления, маркировка CE, предупреждение о действиях в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию, маркой мед. изделия и данными производителя (см. рис. 5.1).

- Идентификационная табличка расположена на задней части пересечения рамы

- Табличка с кодом UDI

Табличка с кодом UDI содержит следующую информацию: название, модель, код UCI, сведения о производителе (см. рис. 5.2)

Табличка с предупреждениями

- Она содержит важные указания для пользователя (см. рис. 5.3).

- Табличка расположена на задней части

пересечения рамы

Рис. 5.3

Обозначение символов

|  | Серийный номер изделия |  | Название производителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый вес пользователя |  | Изделие является медицинским |
|  | Дата изготовления |  | НАДПИСЬ «ВНИМАНИЕ!» и символ в данной инструкции используются для привлечения внимания читателя к содержимому. Несоблюдение информации, отмеченной данным символом, может поставить под угрозу здоровье и безопасность пользователя и сопровождающих его лиц, а также может привести к повреждению коляски. |
|  | Знак оценки соответствия с применимыми европейскими правилами и директивами |  |  |
|  | Предупреждение о действиях в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия |  |  |

- Продукт

Общая конструкция коляски

Коляска Pegaz состоит из рамы со спинкой и сиденьем, которые являются её неотъемлемой частью. Pegaz предлагает широкий ассортимент аксессуаров, которые помогают удовлетворить индивидуальные потребности пользователей. Стандартное оборудование

- Эргономичные ручки для толкания коляски	см.пункт 8.7

- Механизм регулировки высоты спинки		см.пункт 8.10

- Механизм регулировки угла наклона спинки	см.пункт 8.11

- Транспортный замок 						см.пункт 9.2

- Обивка мебели

- Корзина для покупок						см.пункт 9.4

- Тормоза на задних колесах		                          см.пункт 8.4

- Система амортизации четырёх колес		см.пункт 8.5

- Фиксатор направления передних колес		см.пункт 8.3

- Комплект из 4 двойных твердых гелевых колес см.пункт 8.3 и 8.4

- Регулируемая съемная подставка для ног	см.пункт 8.8

- Механизм регулировки глубины сиденья	см.пункт 8.9

- Отводящие и стабилизирующие ремни	см.пункт 9.6

14-Абдуктор  								см.пункт 9.5       						                             15-Поручень                                                                   см.пункт 9.3

16- Пятиточечные ремни безопасности	                см.пункт 9.1

- Аксессуары

- Сумка						см.пункт 10.6

- Мешок для ног			        см.пункт 10.9

- Сужающие подушки			см.пункт 10.5

- Подголовник				см.пункт 10.4

- Зонтик от солнца			см.пункт 10.10

- Навес 	                                       см.пункт 10.1

- Дождевик					см.пункт  10.7

- Москитная сетка				см.пункт 10.8

- Поясничная подушка	        см.пункт 10.3

- Терапевтический стол		см.пункт 10.2

Конфигурация и использование рамы коляски

Раскладывание коляски

Прежде чем раскладывать коляску Pegaz, убедитесь, что все четыре колеса находятся на земле. Для того, чтобы развернуть коляску, необходимо сначала снять транспортный замок, расположенный на правой стороне коляски. Затем, держась за нажимные ручки, приподнимите верхнюю часть спинки, одновременно осторожно выдвигая ручки наружу. Следующим шагом является ослабление конструкции коляски путем опускания стоек (расположенных в передней части коляски на высоте корзины для покупок и в задней части коляски за спинкой). Вы должны нажимать на них до тех пор, пока они не достигнут горизонтального положения.

Складывание коляски

Чтобы собрать коляску, сначала снимите все аксессуары. Затем потяните вверх распорки, расположенные между передними колесами на высоте корзины для покупок (рис. 8.2.1) и в задней части коляски за спинкой (рис. 8.2.2). Следующий шаг - нажать на ручки внутрь (рис. 8.2.3) и одновременно толкнуть верхнюю часть коляски вперед и вниз (рис. 8.2.4). Это приводит к складыванию коляски (Рис. 8.2.5). Чтобы закрепить коляску в этом положении, используйте транспортный замок (рис. 8.2.6), расположенный на правой стороне коляски.

Рис. 8.2.1						 Рис. 8.2.2				        	Рис. 8.2.3

Базовое положение коляски	         Поднятие нижней распорки 	Поднятие верхней распорки

Рис. 8.2.4						Рис. 8.2.5						Рис. 8.2.6

Толкание ручек внутрь			 Складывание коляски	Закрытие транспортного замка

Передние сдвоенные колеса (сплошные колеса). Функция блокировки направления движения.

Передние колеса являются неотъемлемой частью рамы и могут быть сняты для замены.

- Функция блокировки направления. Когда коляска движется по наклонным поверхностям, пересекает пороги или бордюры, рекомендуется установить блокировку и заблокировать поворот передних колес. Чтобы заблокировать функцию рулевого управления передними колесами, кнопка между передними колесами должна быть поднята (рис. 8.3.1). Чтобы снова включить функцию поворота передних колёс, нажмите на кнопку (рис. 8.3.2) и верните её в первоначальное положение.

Рис. 8.3.1				Рис. 8.3.2

Блокировка включена          Блокировка выключена

Задние сдвоенные колеса (сплошные колеса). Независимая тормозная система.

Задние колеса являются неотъемлемой частью рамы и могут быть сняты для замены.

Независимая тормозная система. Задние колёса оснащены двумя независимыми тормозами, расположенными за каждым колесом. Чтобы включить функцию торможения, нажмите обе педали вниз (Рис. 8.4.1). Чтобы разблокировать тормоза, потяните обе педали вверх (Рис. 8.4.2).

Рис. 8.5.

Система амортизации

Рис. 8.4.1			  	 Рис. 8.4.2

Тормоз включен                  Тормоз выключен

Система амортизации для всех четырёх колёс

Все четыре колеса коляски Pegaz оснащены системой амортизации. Она работает автоматически, и пользователь не должен её изменять (Рис. 8.5).

Рис. 8.6.

Наклонная ножка

Наклонная ножка

Коляска Pegaz может быть оснащена наклонной ножкой, входящей в комплект дополнительного оборудования. Наклонная ножка облегчает маневрирование коляской, когда она сталкивается с небольшими препятствиями, например, ступеньками, бордюрами. Чтобы поднять передние колеса, нажмите на ножную педаль и потяните обе ручки на себя.

Регулируемые эргономичные ручки для толкания коляски

Рис. 8.7.1					           Рис. 8.7.2

Наклон – позиция а                    Наклон – позиция б

– позиция а– позиция б

Коляска Pegaz оснащена регулируемыми ручками-толкателями. Чтобы изменить их угол наклона, нажмите кнопки, расположенные на их концах, и поверните, чтобы изменить их угол наклона (рис. 8.7.1 и 8.7.2). После установки обеих ручек в подходящее положение, ослабьте давление. Ручки могут менять положение каждые 90 градусов.

Подставка для ног. Регулирование и использование

- Установка. Чтобы установить подставку для ног, наденьте ее на монтажные штифты, расположенные в нижней части рамы на нескольких уровнях высоты. Раздаётся щелчок, когда крепежные крючки встают на место. После установки подставки для ног убедитесь, что она правильно закреплена. Чтобы проверить это, энергично потяните подставку для ног вверх – она должна оставаться в том же положении.

Рис. 8.8.1			                Рис. 8.8.2

Мин. положение       	Макс. положение

Разборка. Чтобы снять подставку для ног, одновременно нажмите две кнопки, расположенные по бокам подставки для ног, и поднимите подставку для ног. Коляску нельзя использовать без подставки для ног.

- Использование подставки для ног. Рекомендуется правильно отрегулировать пластину подставки для ног. Ступни ребенка должны свободно опираться на него всей своей поверхностью. Кроме того, бедра ребенка должны располагаться параллельно поверхности сиденья (рис. 8.8.1 и 8.8.2). В подставке для ног предусмотрены ремни для фиксации ног ребенка. Рекомендуется надевать их при использовании коляски. Подставка для ног в стандартной комплектации устанавливается в горизонтальное положение. Однако во время транспортировки, хранения, реабилитации, посадки и высадки из коляски Pegaz подножку необходимо снимать.

Регулирование глубины сиденья.

Рис. 8.9.2

Максимальное положение

Рис. 8.9.1

Минимальное положение

Коляска Pegaz имеет функцию регулирования глубины сиденья. Благодаря возможности раскладывания его передней части, мы можем увеличить зону отдыха на 5 см. Для этого одновременно нажмите обе кнопки, расположенные по бокам передней части сиденья, и согните регулируемый элемент, чтобы получить положение основной части сиденья (рис. 8.9.1). Чтобы сложить сиденье, одновременно нажмите кнопки, расположенные по бокам передней части сиденья, и сложите регулируемый элемент вниз или под основную часть сиденья (рис. 8.9.2).

Регулирование высоты спинки

Рис. 8.10.1							        Рис. 8.10.2

Высота спинки макс/мин	         	                              Удлинители

Коляска Pegaz имеет функцию регулирования высоты спинки (рис. 8.10.1). Благодаря возможности установки металлических удлинителей в верхней части спинки, мы можем удлинить спинку на 10 см. Для этого отсоедините верхнюю часть обивки спинки, вставьте удлинитель в отверстия спинки и снова закрепите верхнюю часть обивки (рис. 8.10.2).

Регулировка угла наклона спинки

Рис. 8.11.1

Угол наклона спинки – базовое положение

Рис. 8.11.2

Угол наклона спинки – измененное положение

Pegaz имеет функцию двухступенчатого регулирования угла наклона спинки (рис. 8.11.1 и 8.11.2). Чтобы отрегулировать его, поднимите распорку, расположенную непосредственно за спинкой (рис. 8.11.3). Далее опустите крепления спинки, расположенные по бокам рамы, и наклоните спинку из основного положения в откинутое (рис. 8.11.4). Чтобы зафиксировать положение, распорку следует зафиксировать, опустив ее вниз и правильно нажав на неё (рис. 8.11.5).

Рис. 8.11.3

Регулировка распорки

Рис. 8.11.5

Блокировка распорки

Рис. 8.11.4

Опускающиеся крепления

Стандартная комплектация

Пятиточечные ремни безопасности

Коляска Pegaz поставляется в стандартной комплектации с профессиональными пятиточечными регулируемыми ремнями безопасности (рис. 9.1.1).

Рис. 9.1.1	    	                     Рис. 9.1.2

Регулировка ремней минимальная    Регулировка ремней максимальная

- Регулировка. Отрегулируйте пятиточечные ремни безопасности для вашего ребенка, прежде чем пристегивать их. Чтобы отрегулировать длину ремней, переместите регуляторы на ремнях вверх или вниз и переместите защитные устройства (рис. 9.1.1 и 9.1.2) соответственно. Чтобы отрегулировать высоту крепления ремней к спинке, крепление ремней безопасности следует переместить с низкого крепления на высокое крепление или наоборот.

- Использование. Чтобы пристегнуть ребенка к пятиточечному ремню безопасности, наденьте ремни безопасности на правую и левую руку ребенка, а затем прикрепите оба ремня безопасности к пряжке ремня безопасности, закреплённой на сиденье. Чтобы снять пятиточечные ремни с вашего ребенка, нажмите кнопку на пряжке и снимите обе скобы с пряжки, затем медленно снимите эти скобы с правой и левой руки ребенка. Каждый раз, когда вы меняете угол наклона спинки, вам необходимо регулировать длину ремней безопасности.

Рис. 9.2

Транспортный замок

Транспортный замок

Коляска оснащена транспортным замком, который служит для защиты сложенной (закрытой) рамы коляски от её автоматического открытия во время транспортировки и хранения (Рис. 9.2). Замок должен быть закреплён после складывания рамы и снят перед раскладыванием рамы. Не выдвигайте раму коляски, если рама зафиксирована, так как это может повредить конструкцию рамы.

Поручень

Рис. 9.3

Поручень

В качестве стандартного оборудования коляска Pegaz оснащена защитным барьером, который предназначен для предотвращения выпадения ребенка из коляски (рис. 9.3). Поручень используется попеременно с терапевтическим столиком (входит в комплект дополнительных аксессуаров).

- Установка. Элемент должен быть установлен на раме коляски с помощью пластиковых защелок, которые выглядят одинаково с обоих концов. После установки обеих защелок на соответствующую высоту нажмите на них так, чтобы они полностью закрывали раму.

ВНИМАНИЕ! По конструктивным соображениям, коляска должна иметь подставку для ног и поручень или терапевтический столик.

Рис. 9.4

Корзина для покупок

Корзина для покупок

Корзина для покупок входит в стандартное оснащение коляски Pegaz (рис. 9.4). Она находится прямо под сиденьем. Максимальная грузоподъемность составляет 2 кг.

Абдуктор

Коляска оснащена абдуктором, который следует поместить между бедрами ребенка после помещения ребенка в коляску. Для установки прикрепите абдуктор с помощью липучки к передней или задней части сиденья (рис. 9.5.1 и 9.5.2), а затем оберните его лентой для укрепления.

Рис. 9.5.1					                Рис. 9.5.2

Абдуктор – макс. положение	              Абдуктор – мин. положение

Рис. 9.6

Удерживающие и стабилизирующие ремни

Удерживающие и стабилизирующие ремни

Ремни удержания и стабилизации используются для дополнительной стабилизации таза и предотвращения выскальзывания ребенка из коляски (рис. 9.6). Правильный способ их использования – обернуть бедра ребенка так, чтобы его таз как можно ближе прилегал к спинке. Это помогает сохранить более здоровое и удобное положение ребенка в коляске.

- Регулировка. Чтобы отрегулировать длину поддерживающего ремня, необходимо переместить регуляторы на передних ремнях вверх или вниз.

- Использование. Чтобы надеть удерживающие и стабилизирующие ремни, ребенка следует усадить на скорректированные ремни, затем обернуть ногу ребенка и пристегнуть обе пряжки ремня к передней части двух лент. Чтобы снять удерживающие и стабилизирующие ремни, отстегните пряжки двух передних ремней.

Дополнительное оборудование

Рис. 10.1.1

Навес с окном

Навес

Коляска Pegaz может быть оснащена регулируемым навесом с окошком, который помогает защитить ребенка от солнца или дождя (рис. 10.1.1). Элементами навеса являются: рама (передняя и задняя арки), механизм регулировки (правый и левый), две кнопки с красными кнопками, крепящие навес к раме, обивка навеса и окно с москитной сеткой на молнии.

- Установка. Крепежным элементом для регулируемого навеса являются два пластиковых элемента, расположенных на внешних сторонах верхней части рамы на высоте подголовника. Чтобы собрать регулируемый козырек с окном, установите спинку в вертикальное положение, а затем одновременно сдвиньте обе защелки навеса на крепления рамы. Установите навес таким образом, чтобы задняя часть обивки перекрывала заднюю часть коляски.

- Разборка. Чтобы разобрать регулируемый навес с окном, нажмите две красные кнопки на защелках крепления навеса, затем выньте крепления кабины из креплений на раме.

- Использование. Чтобы изменить размер области окна кабины, удерживайте переднюю и заднюю арки рамы и приближайте арки или отдаляйте, чтобы установить желаемое положение. Механизм, регулирующий размер, автоматически блокируется. Навес имеет съемное окно с москитной сеткой, обеспечивающее свободную циркуляцию воздуха. Окно открывается и закрывается на молнию.

Рис. 10.2

Терапевтический стол

Терапевтический стол

Коляска Pegaz может быть оснащена нескользящим терапевтическим столиком с максимальной нагрузкой 3 кг (рис. 10.2). Чтобы собрать стол, наденьте открытые крепежные зажимы на основной элемент рамы, а затем затяните зажимы до полного закрытия. Убедитесь, что он надежно закреплен, энергично потянув за него - стол должен оставаться на месте. Чтобы разобрать столик, отстегните зажимы и снимите столик с рамы коляски.

Терапевтический стол используется попеременно с поручнем.

- ВНИМАНИЕ! По конструктивным соображениям, коляска должна иметь подставку для ног и поручень или терапевтический столик.

Поясничная подушка

- Поясничная подушка - это дополнительное оборудование, которое повышает комфорт использования коляски за счет смягчения спинки в поясничной части (рис. 10.3). Подушка устанавливается путем прикрепления её к спинке с помощью липучки.

Подголовник

Подголовник является элементом дополнительного оборудования (рис. 10.4). Он выполняет как смягчающие, так и стабилизирующие функции. Чтобы отрегулировать высоту подголовника, прикрепите его с помощью липучки на нужной высоте спинки. Затем для большей устойчивости протяните ремни подголовника, снабженные липучками, через отверстия в спинке и закрепите их за спинкой.

Сужающие подушки

Рис. 10.3					        	Рис. 10.4					     		Рис. 10.5

Поясничная подушка			    Подголовник				       	  Сужающие подушки

Коляска Pegaz оснащена двумя сужающимися вставками. Они используются для регулировки внутренних размеров ширины сиденья (рис. 10.5). Вставки устанавливаются путем прикрепления их самым длинным вертикальным краем к внешним краям спинки и к боковым элементам рамы коляски с помощью ремешка на липучке.

Рис. 10.6

Сумка

Сумка

Большая и элегантная дорожная сумка крепится на двух ручках, расположенных на внутренней стороне ручки для толкания коляски (рис. 10.6). Максимальная нагрузка на сумку составляет 2 кг.

ВНИМАНИЕ! Превышение максимальной нагрузки на сумку отрицательно сказывается на устойчивости коляски и представляет опасность для ребенка и других людей!

Дождевик

Коляска Pegaz может быть оснащена дождевиком, который помогает защитить ребенка от влаги (рис. 10.7). Это дополнительное оборудование необходимо установить вместе с другим дополнительным оборудованием –регулируемым навесом с окном.

Установка. Чтобы установить дождевик, наденьте его поверх всего регулируемого навеса с окном, а затем накройте сиденье и подставку для ног. Убедившись, что дождевик всё укрывает, прикрепите его к раме и подставке для ног, в зависимости от расположения крепежа.

Москитная сетка

Коляска Pegaz может быть оснащена москитной сеткой, которая предотвращает прямой контакт насекомых с ребенком (рис. 10.8). Этот аксессуар необходимо установить на другой аксессуар –регулируемый навес с окном.

Установка. Чтобы установить москитную сетку, наденьте ее поверх навеса с окошком, а затем накройте сеткой сиденье коляски и подставку для ног. Убедившись, что сетка всё укрывает, прикрепите её к раме и подставке для ног, в зависимости от расположения крепежа.

Мешок для ног

Коляску Pegaz можно оснастить мешком для ног, что повышает комфорт ребенка в холодные дни (рис. 10.9). Это оборудование должно быть установлено на поручне.

Установка. Чтобы установить спальный мешок, положите его на подставку для ног снизу и прикрепите сверху через поручень. Затем прикрепите его с помощью защёлок к раме коляски.

- 10.10.Зонтик от солнца

Коляска Pegaz может быть оснащена зонтиком, который помогает защитить ребёнка от солнца (рис. 10.10).

Установка. Чтобы установить зонт на коляску, ослабьте зажим, открутив резьбу, расположенную сбоку, затем наденьте его, убедившись, что резиновая шайба остаётся на месте. Выбрав желаемую высоту, затягивайте резьбу до тех пор, пока зажим на раме коляски не будет закреплен должным образом.

Рис. 10.8

Москитная сетка

Рис. 10.7

Дождевик

Рис. 10.10

Зонтик

Рис. 10.9

Зимний мешок

Технические характеристики коляски Pegaz

| Длина коляски | 90 - 108 см |
| --- | --- |
| Ширина коляски | 56 см |
| Высота коляски | 106 - 130 см |
| Общий вес | 10кг - 19,6кг |
| Глубина сиденья | 25 / 33 см |
| Ширина сиденья | 30* / 38 см |
| Высота спинки | 50 / 60 см |
| Ширина спинки | 30* / 37 см |
| Расстояние между подставкой для ног и сиденьем / количество регулировок | 20, 30, 40 см / 3 позиции |
| Длина коляски в сложенном виде для транспортировки | 124 см |
| Ширина коляски в сложенном виде для транспортировки | 28 см |
| Высота коляски в сложенном виде для транспортировки | 39 см |
| Вместимость корзины для покупок | 2 кг |
| Вместимость сумки | 2 кг |
| Максимальный рост ребенка | 80 – 140 см |
| Максимальный вес ребенка | 40 кг |
| Угол наклона плоскости сиденья / количество регулировок | 25° / 1 позиция |
| Угол наклона спинки / количество регулировок | 22° 34° / 2 позиции |
| Угол наклона подставки для ног / количество регулировок | 75° / 1 позиция |
| КОММЕНТАРИИ: для выделенных *) значений Допускаются следующие измерения: +/- 20 мм, +/- 1,5кг, +/- 1° Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры. |  |

Состав материала коляски

Сталь и алюминий с порошковым покрытием, ткани из 100% полиэстера и пластика (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

Доставка и инструменты

Коляска Pegaz поставляется в картонной коробке, предварительно собранная. Оригинальная упаковка должна содержать следующие предметы:

• Сложенная рама коляски со встроенным сиденьем, спинкой и колесами, подставкой для ног, поручнем и абдуктором или фиксирующими и стабилизирующими ремнями (в соответствии с заказом)

• Дополнительное оборудование (в соответствии с заказом)

• Инструкция пользователя с гарантийным талоном

Перед использованием убедитесь, что в упаковке содержатся все элементы, и ни один из них не был поврежден, например, во время транспортировки. Если обнаружится, что полученное оборудование отсутствует или повреждено, пожалуйста, свяжитесь с Продавцом и/или Производителем, чтобы получить недостающие элементы или заменить изделие на новое, полностью укомплектованное и функциональное.

Многофункциональность и очень богатое оснащение коляски Pegaz позволяет вам настроить изделие в соответствии с вашими личными требованиями. Для этого внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием.

Для сборки и разборки коляски Pegaz не требуется никаких инструментов.

Сборка и разборка коляски

Сборка коляски. Продукт, упакованный в оригинальную коробку, уже предварительно собран. Завершите установку, выполнив следующие действия:

• разложите раму коляски, отрегулировав параметры: опустите и закрепите распорки на высоте спинки в задней части коляски и на высоте корзины для покупок в передней части коляски

• включение / выключение блокировки переднего направления

• отрегулируйте высоту и угол наклона ручки, чтобы толкать коляску

• установите угол наклона спинки

• отрегулируйте длину пятиточечных ремней

• установите подставку для ног на желаемой высоте

• поставьте поручень или терапевтический стол

• установите соответствующее оборудование и отрегулируйте параметры, например:

- установите сужающиеся подушки

- снимите / установите удлинитель на спинке

- установите глубину сиденья

- отрегулируйте ремни безопасности и стабилизации

- отрегулируйте навес с окном

- установите и отрегулируйте абдуктор

- установите корзину для покупок

- наденьте выбранные предметы экипировки, соответствующие сезонам:

- мешок для ног

- москитная сетка

- дождевик

- зонтик от солнца

Разборка коляски.

Чтобы разобрать коляску:

а) Снимите аксессуары

б) Снимите подставку для ног

в) Снимите поручень/терапевтический стол

г) Заблокируйте передние колеса

д) Поставьте на тормоз задние колеса

е) Поднимите стойки на высоту спинки в задней части коляски и на высоту корзины для покупок в передней части коляски

ж) Сложите раму, закрыв её транспортным замком

- 14. Подготовка к использованию

Перед использованием коляски:

- Проверьте техническое состояние коляски и всех ее элементов, и если техническое состояние коляски или ее отдельного элемента плохое или у пользователя есть какие-либо сомнения по этому поводу, то коляска не должна использоваться. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом и/или производителем.

- Убедитесь, что рама коляски правильно сложена и что механизм складывания правильно закрыт (заблокирован).

- Убедитесь, что сиденье правильно прикреплено к раме коляски.

- Убедитесь, что все четыре колеса установлены правильно и что шины на всех четырех колесах находятся в хорошем состоянии.

- Убедитесь, что центральный тормоз работает правильно, и нажмите на тормоз.

- Правильно выполните все инструкции и отрегулируйте коляску в соответствии с потребностями ребенка, включая установку соответствующей глубины терапевтического сиденья и высоты спинки, соответствующего наклона терапевтического сиденья и наклона спинки, установите соответствующий наклон подставки для ног, отрегулируйте соответствующее натяжение ремней на спинке, проверьте длину пятиточечных ремней безопасности. Убедитесь, что все регулировки правильно установлены и закреплены.

- Проверьте, сухая ли обивка коляски.

- Закрепите ребенка всеми доступными стабилизирующими элементами, такими как: пятиточечные ремни, сужающиеся подушки, ремни, абдуктор, подставка для ног, ленты для ног, поручень или терапевтический стол. Это делается для того, чтобы ребенок не выпал и не выскользнул из коляски, а также для того, чтобы ноги ребенка не соскользнули с подставки для ног. Убедитесь, что все настройки, сделанные ранее, подходят и безопасны для ребенка.

- Убедитесь, что ребенок помещается в коляску в одежде, защищающей тело в местах соприкосновения с обивкой коляски. Это делается для того, чтобы предотвратить натирание тела ребенка и не забывать о гигиене ребенка.

- В случае, если у ребенка есть проблемы с недержанием мочи, на сиденье коляски следует положить специальную клеенку, которую можно приобрести в аптеках или медицинских магазинах.

- В случае использования каких-либо дополнительных приспособлений, таких как вентиляционные отверстия, дренажи, пакеты, катетеры и т.д., убедитесь, что они хорошо защищены и не мешают использованию коляски.

Использование коляски

Перемещение коляски

Подходящий способ перевозки коляски – это управлять ею с помощью колес. В тех случаях, когда это невозможно (например, при перевозке коляски в автомобиле) по соображениям безопасности, коляску можно поднимать и перемещать обеими руками после разборки дополнительного оборудования, чтобы уменьшить вес переноски и правильно сложить коляску.

Будьте осторожны при перемещении или подъёме рамы коляски. Раму следует перемещать, когда транспортный замок сложен и прикреплён.

В целях безопасности не поднимайте развернутую коляску с аксессуарами, так как это может повредить коляску.

Не поднимайте коляску за подставку для ног или поручень, терапевтический стол или любое другое оборудование, так как это может повредить изделие и поставить под угрозу безопасность окружающих.

Посадка и высадка из коляски

Во время посадки и высадки из коляски располагайте её как можно ближе к стабильному и безопасному месту. Убедившись, что задние тормоза включены и подставка для ног снята, пользователь может быть помещен в коляску.

Не становитесь на подножку, так как существует риск опрокинуть коляску, травмировать пользователя и повредить изделие. Следите за тем, чтобы при посадке или выходе из коляски ребенок и любой другой человек не становились на подставку для ног, так как это может повредить ее и травмировать пользователя!

Правильное положение в коляске

По соображениям безопасности и здоровья рекомендуется располагать таз и спину пользователя как можно ближе к спинке, чтобы правильно поддерживать позвоночник (оптимальная поддержка всех частей позвоночника, чтобы не было свободного пространства).

Бедра должны опираться на самую большую поверхность, которая используется для регулировки глубины сиденья коляски, а ступни должны опираться на подставку для ног, которая предотвращает скольжение, поддерживает оптимальное напряжение мышц ног и переносит часть веса с более высоких частей тела.

Езда в коляске

При использовании коляски всегда держите её за ручки, чтобы толкать, чтобы коляска не покатилась. Отпустите задние тормоза, удерживая ручку, и подтолкните коляску в нужном направлении.

Движение по склонам

Всегда располагайте коляску вперед при подъеме или движении по дорожкам. Ограничьте скорость на наклонных поверхностях и двигайтесь как можно медленнее. Помощник по коляске (родитель, опекун) должен обладать достаточной силой, чтобы контролировать устойчивость коляски.

Всегда помните, что центр тяжести коляски меняется, когда она преодолевает неровности на земле. В этом случае будьте предельно осторожны и закрепите коляску. При использовании пандусов убедитесь, что пандус подходит. Колеса коляски должны помещаться в ширину пандуса, рама коляски не должна касаться пандус, и обязательно нужен второй человек, так как существует риск опрокидывания коляски, повреждения изделия, причинения вреда пользователю.

Преодоление порогов или бордюров

При преодолении небольших препятствий (небольшие пороги, небольшие бордюры и т.д.) блокируйте нижнюю подставку и ручку, чтобы толкнуть коляску вниз и к себе. Далее нужно поднять передние колеса коляски и осторожно проехать передними колесами через препятствие. Затем медленно потянуть ручку толкателя вверх от земли, чтобы поднять задние колеса коляски, и осторожно въезжать задними колесами на препятствие.

Перевозка в автомобиле и других транспортных средствах

Чтобы перевезти коляску Pegaz в автомобиле, извлеките из коляски все аксессуары и храните их в надежном месте. Затем разберите коляску и поместите ее в багажник. Если разобранная коляска не находится в багажнике, отделенном от пассажирского салона, то рама коляски должна быть надежно прикреплена к транспортному средству. Для этой цели можно взять неиспользуемые ремни безопасности.

• Для перевозки коляски в других транспортных средствах, таких как поезда, трамваи, автобусы, самолеты, корабли и т.д., пожалуйста, спросите лиц, ответственных за перевозку на этих транспортных средствах, об условиях безопасного проезда к месту назначения с коляской и соответствующих требованиях.

• Для перевозки коляски на других транспортных средствах извлеките из коляски все аксессуары и храните их в надежном месте. Затем разберите коляску и поместите ее в камеру хранения данного транспортного средства. Если разобранная коляска не находится в багаже транспортного средства, отделенном от пассажирского салона, рама коляски должна быть надежно прикреплена к транспортному средству.

Коляску Pegaz не следует использовать в качестве сиденья для перевозки ребенка в транспортном средстве.

Чистка и уход

Обивку следует стирать только вручную (рекомендуемая температура воды – 30 градусов). Стирка в стиральной машине не допускается. Все пятна должны быть удалены сразу же.

Внимание! Не чистите обивку с использованием каких-либо химических соединений, например с помощью растворителей или отбеливателей. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный использованием неподходящих чистящих средств.

Не стирайте в стиральной машине – это может привести не только к распространению пятна на большей поверхности, но также может исказить текстуру и повредить поверхность.

Перед использованием всегда следите за тем, чтобы изделие было сухим.

| Ручная стирка | Не отбеливать | Не сушить в сушильной машине | Сушить в горизонтальном положении | Не гладьте |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В случае жидких пятен, например, от продуктов питания, напитков или минеральных растительных масел:
- высушите всю поверхность пятна, аккуратно прижимая его белым бумажным полотенцем, салфеткой/чистой впитывающей салфеткой/тканью

- чтобы пятно не увеличивалось, смочите небольшую тряпочку легким раствором моющего средства и теплой водой (или холодной водой в случае пятен крови), затем промойте пятно, удалив его снаружи. Обратите внимание, что избыточное количество воды может впоследствии образовать круги на сухом и чистом материале. Кроме того, это может увеличить пятно или даже повредить обивку и пенопласт внутри неё.
В зависимости от типа пятна и его размера описанную процедуру, возможно, придётся повторить.
Продолжайте эту процедуру до полного удаления пятен, однако всегда не забывайте удалять излишки влаги перед следующим полосканием. Затем промойте материал тёплой водой (без моющего средства) и чистой губкой или чистой белой тканью. Высушите.

Хранение коляски

Коляску следует хранить в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре 0-35 градусов Цельсия.

Подготовка коляски к длительному хранению

Чтобы подготовить коляску Pegaz к длительному хранению, закрепите изделие и выполните все сервисные операции, описанные в главе «Сервисное обслуживание и периодические проверки».

Защита от коррозии

Чтобы избежать повреждения коляски коррозией, её не следует использовать или оставлять во влажных и сырых помещениях. Когда грузовик намокнет, протрите все мокрые детали мягкой тканью и высушите легким средством для защиты. Это не относится к обивке коляски, обеспечение чистоты и уход за которой подробно описаны в главе «Чистка и уход».

В стандартной комплектации коляска покрыта материалами самого высокого качества. В случае повреждения лака защитите его, нанеся подкрашивающий состав с использованием лака, предложенного производителем лака.

Регулярная чистка и смазка механизмов коляски лёгким маслом гарантирует длительное и безаварийное использование коляски.

Повторное использование

Продукт пригоден для повторного использования.

На все многоразовые изделия ложится особая нагрузка.

Следовательно, их характеристики могут отличаться от нового продукта до такой степени, что безопасность пациентов и третьих лиц во время их использования находится под угрозой.

Продукт при надлежащем уходе и обслуживании сохраняет свои качества в течение 3 лет, и это ожидаемый срок его использования.

Для вторичного использования, пожалуйста:

- Снимите все детали обивки и замените их новыми.

- Рама коляски с колесами и элементами рулевого управления должна быть тщательно очищена и продезинфицирована имеющимися в продаже чистящими и дезинфицирующими средствами.

- Затем изделие должно быть проверено производителем на предмет износа и повреждений.

- Все изношенные детали и компоненты, которые непригодны и не подходят для пользователя, должны быть заменены новыми.

- Приготовленный таким образом продукт можно снова использовать.

Сервисное обслуживание и периодические проверки

Для безопасного и бесперебойного использования коляски Pegaz её необходимо регулярно и тщательно осматривать и обслуживать, как указано в тексте ниже.

В ситуации, когда пользователь коляски не в состоянии самостоятельно выполнять описанные ниже действия, он должен вернуть коляску в специализированный пункт обслуживания колясок или непосредственно Производителю, который проведет надлежащий осмотр и выполнит необходимые действия по обслуживанию.

За эти мероприятия может взиматься дополнительная плата.

Все ремонтные работы должны выполняться в специализированных, авторизованных сервисных центрах или непосредственно у Производителя.

В коляске можно использовать только оригинальные запасные части, поставляемые или рекомендованные Производителем.

Обслуживание должно быть выполнено:

Каждый раз перед использованием коляски

- Проверьте работоспособность центрального тормоза. После включения центрального тормоза оба задних колеса коляски блокируются и не могут вращаться.

- Проверьте крепление элементов конструкции. Необходимо проверить все механизмы коляски и ее подвижные элементы, в частности, обратить внимание на: правильное функционирование пятиточечных ремней безопасности, правильно установленный поручень или терапевтический столик, правильно зафиксированный механизм регулировки угла наклона спинки и правильную установку подставки для ног.

- Проверьте состояние шин. Убедитесь, что шины на всех четырёх колесах не повреждены и не изношены. Также нужно визуально проверить состояние деталей каркаса, сиденья со спинкой и каркаса подставки для ног, эти элементы не должны быть повреждены или треснуты.

Каждый месяц

- Чистка коляски –  очистите все движущиеся части, подшипники, регулировочные механизмы мягкой тканью, а затем смажьте их несколькими каплями легкого масла. Будьте осторожны, чтобы не испачкать обивку коляски или свою собственную одежду.

- Проверьте все болтовые соединения на предмет ослабления – правильно ли затянуты все болты и ручки в коляске.

Каждые полгода:

- Проверьте чистоту обивки и проверьте общее состояние коляски – не допускайте пренебрежения коляской, как описано в главе «Чистка и уход».

Утилизация

Использованную коляску следует вернуть в центр утилизации в соответствии с действующими в стране правилами.

Соответствие требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям

Медицинское устройство класса I в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2017/745 от 5 апреля 2017 года о медицинских устройствах. Производитель выдал соответствующую декларацию соответствия для продукта, которая доступна по адресу www.mywam.eu

Гарантийный талон

Серия и номер гарантийного талона:.................................

Дата покупки:........................ - ........................ - ........................

Печать и подпись продавца:

Условия гарантии

- Производитель предоставляет покупателю гарантию на приобретенную коляску сроком на 12 месяцев с даты покупки.

- Дефекты, выявленные в течение этого периода, будут устранены бесплатно.

- Покупатель, подающий жалобу на коляску, должен доставить коляску Продавцу или Производителю в оригинальной заводской упаковке вместе с элементами коляски, защищенными от повреждений.

- Повреждения, вызванные недостаточным закреплением коляски и ее компонентов, гарантийному ремонту не подлежат.

- Заявитель не может требовать возмещения ущерба, если он неправильно маркирует или неправильно страхует отправку коляски и ее компонентов.

- Расходы по доставке коляски, на которую подана жалоба, Продавцу или Производителю несет покупатель, подавший жалобу на коляску.

- Гарантийный срок продлевается на время, необходимое для ремонта коляски.

- Действия, предусмотренные в инструкции, которые пользователь обязан выполнять самостоятельно, не могут быть выполнены в рамках гарантийного ремонта.

- Покупатель имеет право заменить коляску, на которую подана жалоба, новой коляской, если те же повреждения или дефекты, которые уже были устранены дважды и которые препятствуют использованию коляски, все еще присутствуют.

- Коляску следует использовать в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

- Использование коляски, не соответствующее данной инструкции по эксплуатации, приведёт к аннулированию гарантии.

- Внесение любых существенных изменений в коляску приведет к аннулированию гарантии.

- Гарантия не распространяется на повреждения коляски, вызванные: неправильной эксплуатацией, неправильным обслуживанием, неправильным хранением коляски, механическими повреждениями, а также естественным истиранием и износом деталей (например, обивки, колес). Они ремонтируются за счет пользователя.

- Производитель советует не пользоваться услугами ремонта в неавторизованных сервисных центрах. Обнаружение такого ремонта или несанкционированного изменения коляски приведет к аннулированию гарантии.

- Гарантийный талон действителен при условии, если в нем указаны: дата продажи, подтвержденная печатью компании Продавца, подпись Продавца, тип и серийный номер коляски.

- Гарантийный талон действителен до тех пор, пока он не содержит исключений и исправлений.

- Производитель колясок проводит платное послегарантийное обслуживание.

- В вопросах, не предусмотренных настоящим гарантийным талоном, применяются положения Гражданского кодекса.

- Это все вопросы, связанные с гарантийным талоном